# LAPORAN PROJEK UJIAN AKHIR SEMESTER PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM SMART HOME SECURITY & AUTOMATION

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR SEMESTER (UAS) MATA KULIAH MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER

Dosen Pengampu:

Asep Hardiyanto Nugroho, M.Kom.

| Disusun Oleh: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ahmad Zaenur rifai | - | 2304030061 |
| Ryan Ardiansyah | - | 2304030049 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF 2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Projek Ujian Akhir Semester mata kuliah Mikroprosesor dan Mikrokontroler dengan judul "Perancangan dan Implementasi Sistem Smart Home Security & Automation Berbasis ESP32 Terintegrasi Web Dashboard" ini dengan baik dan tepat waktu.

#### Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas projek yang telah kami rancang, implementasikan, dan uji coba selama masa pengerjaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Hardiyanto Nugroho, M.Kom. selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan dan pengerjaan projek ini.

#### Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan maupun isi materi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis Internet of Things menggunakan ESP32.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

DAFTAR ISI	3

BAB I PENDAHULUAN	4

  - Latar Belakang	4

  - Maksud dan Tujuan	4

  - Tempat dan Waktu Pelaksanaan	5

BAB II PEMBAHASAN	5

  - Dasar Teori	5

  - Cara Kerja Sistem (Alur Kerja Alat)	5

  - Deskripsi Proyek	6

  - Spesifikasi Teknis	6

    - Sensor (Input / Monitoring)	6

    - Aktuator (Output / Controlling)	6

    - Konektivitas & Protokol Komunikasi	7

  - Skema Rangkaian (Wiring)	7

  - Penjelasan Logika Sistem	8

  - Web Dashboard & REST API	8

  - Struktur Kode Program	9

#### BAB III PENUTUP
Kesimpulan	9

### DAFTAR PUSTAKA	10

### LAMPIRAN	10

#### Lampiran A - Source Code Arduino (.ino)	10

#### Lampiran B - Web Dashboard (index.html, style.css, script.js)	13

9

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

#### Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang keamanan dan otomasi rumah (smart home). Rumah konvensional pada umumnya masih mengandalkan pengawasan manual, seperti mengecek langsung kondisi pintu, lampu, maupun keberadaan orang di sekitar rumah. Cara ini kurang efisien, terutama ketika penghuni sedang berada jauh dari rumah dan tidak dapat memantau kondisi secara langsung.

#### Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan (monitoring) dan pengendalian (controlling) kondisi rumah secara real-time melalui jaringan internet. Development board ESP32 dipilih sebagai otak dari sistem karena memiliki konektivitas WiFi bawaan, jumlah pin GPIO yang memadai, serta mendukung berbagai protokol komunikasi seperti HTTP REST API, sehingga cocok digunakan untuk membangun sistem IoT yang terintegrasi dengan web dashboard.

#### Melalui projek ini, kami merancang sebuah sistem Smart Home Security & Automation yang mengintegrasikan sensor (DHT22, MQ-2, PIR) sebagai input pemantauan, serta aktuator (LED Merah, LED Hijau, LED Putih, Relay, Buzzer, Servo, dan LCD I2C) sebagai output pengendalian, yang seluruhnya dapat dipantau dan dikendalikan melalui aplikasi web dashboard secara real-time.

## Maksud dan Tujuan

#### Maksud dari penyusunan laporan dan pelaksanaan projek ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Adapun tujuan dari projek ini adalah sebagai berikut:

#### Merancang dan mengimplementasikan sistem IoT berbasis ESP32 yang mampu memantau kondisi lingkungan fisik (suhu, kelembapan, gas/asap, dan gerakan) secara real-time.

#### Mengimplementasikan sistem keamanan otomatis berbasis sensor gerak (PIR) dan deteksi kebocoran gas (MQ-2) yang dapat memicu alarm (LED Merah dan Buzzer) saat mendeteksi bahaya.

#### Membangun web dashboard terintegrasi (HTML, CSS, JS) yang menampilkan data sensor secara live serta memberikan visualisasi status sistem.

#### Menerapkan konsep komunikasi data antara perangkat keras (ESP32) dengan aplikasi web menggunakan protokol HTTP REST API dengan format JSON.

## Tempat dan Waktu Pelaksanaan

#### Projek ini dikerjakan secara mandiri/kelompok di luar jam perkuliahan tatap muka, dengan waktu pengerjaan selama 1 (satu) minggu terhitung sejak soal dirilis pada hari Senin, 13 Juli 2026, dan dipresentasikan pada hari

#### Jumat, 23 Juli 2026, sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah Mikroprosesor dan Mikrokontroler, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Syekh-Yusuf.

# BAB II PEMBAHASAN

## Dasar Teori

#### ESP32: Development board berbasis mikrokontroler dengan konektivitas WiFi dan Bluetooth bawaan, memiliki pin GPIO fleksibel dan ADC internal.

#### DHT22: Sensor digital presisi tinggi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara.

#### MQ-2: Sensor gas analog untuk mendeteksi konsentrasi gas LPG, asap, dan gas mudah terbakar.

#### PIR Sensor: Sensor inframerah pasif untuk mendeteksi gerakan manusia/hewan di area pengawasan.

- Relay & Servo Motor: Aktuator pengontrol daya listrik AC/DC serta penggerak mekanis pintu/ventilasi.

#### LCD 16x2 I2C: Modul tampilan karakter dengan komunikasi I2C (SDA/SCL) hemat pin GPIO.

- HTTP REST API & JSON: Protokol komunikasi data terstruktur dua arah antara ESP32 dan web dashboard.

## Cara Kerja Sistem (Alur Kerja Alat)

#### ESP32 bertindak sebagai pusat kendali dan web server. Secara berkala, ESP32 membaca data dari sensor PIR (gerakan), MQ-2 (gas/asap setiap 500ms), dan DHT22 (suhu/kelembapan setiap 2000ms). Ketika nilai gas melebihi threshold (600 ADC) atau suhu melebihi 35°C, sistem memasuki status bahaya (alarm aktif, LED Merah ON, Buzzer ON, Servo bergerak ke 90°, dan Relay ON). Jika gerakan terdeteksi, status indikator diperbarui.

#### Seluruh status diteruskan dalam format JSON melalui REST API endpoint /data dan ditampilkan pada Web Dashboard.

## Deskripsi Proyek

#### Proyek ini mengimplementasikan AI Smart Home Security System berbasis ESP32. Sistem ini menggabungkan pemantauan lingkungan real-time dengan tindakan keselamatan otomatis dan pemantauan jarak jauh via Web Dashboard.

## Spesifikasi Teknis

### Sensor (Input / Monitoring)

#### DHT22 (GPIO 4) - Membaca Suhu (°C) dan Kelembapan (%).

#### PIR Sensor (GPIO 27) - Membaca Deteksi Gerakan.

#### MQ-2 Gas Sensor (GPIO 34) - Membaca Tingkat Gas/Asap (ADC).

### Aktuator (Output / Controlling)

#### LED Merah (GPIO 25) - Indikator Bahaya.

#### LED Hijau (GPIO 32) - Indikator Aman.

#### LED Putih (GPIO 13) - Penerangan Utama.

#### Buzzer (GPIO 14) - Alarm Suara Bahaya.

#### Servo Motor (GPIO 26) - Mekanisme Pintu / Ventilasi Keselamatan.

#### Relay (GPIO 33) - Kontrol Perangkat Daya Tinggi.

#### LCD 16x2 I2C (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22) - Tampilan Informasi Lokal.

### Konektivitas & Protokol Komunikasi

#### Koneksi WiFi Mode Station (STA).

#### HTTP Web Server menyajikan REST API endpoint /data dengan format JSON dan dukungan CORS Header.

## Skema Rangkaian (Wiring)

| Komponen | Jenis / Fungsi | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | Sensor Suhu & Kelembapan | GPIO 4 |
| PIR Sensor | Sensor Gerakan | GPIO 27 |
| MQ-2 Gas Sensor | Sensor Gas / Asap | GPIO 34 (Analog) |
| LED Merah | Indikator Bahaya | GPIO 25 |
| LED Hijau | Indikator Aman | GPIO 32 |
| LED Putih | Lampu Utama | GPIO 13 |
| Buzzer | Alarm Suara | GPIO 14 |
| Servo Motor | Kunci Pintu / Otomasi | GPIO 26 |
| Relay 1-Channel | Kontrol Listrik | GPIO 33 |
| LCD 16x2 I2C | Display Lokal (SDA / SCL) | GPIO 21 / GPIO 22 |

## Penjelasan Logika Sistem

#### Sistem mengevaluasi kondisi secara kontinu. Jika suhu > 35°C atau gas > 600 ADC, maka variabel alarmAktif diset menjadi true. Saat alarm aktif, LED Merah menyala, Buzzer berbunyi, Servo berputar ke 90°, dan Relay AKTIF. Sebaliknya jika kondisi aman, LED Hijau menyala dan Servo kembali ke 0°.

## Web Dashboard & REST API

#### Web Dashboard mengakses endpoint http://[IP_ESP32]/data secara berkala (setiap 1000ms) menggunakan JavaScript Fetch API untuk mengambil data JSON yang berisi status seluruh sensor dan aktuator.

# BAB III PENUTUP

## Kesimpulan

#### Sistem Smart Home Security & Automation berbasis ESP32 ini telah berhasil dirancang, diimplementasikan, dan diuji dengan baik. Seluruh komponen sensor dan aktuator bekerja sesuai logika yang direncanakan, serta terintegrasi sempurna dengan Web Dashboard secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Series Datasheet.

- Random Nerd Tutorials. (2024). ESP32 Web Server REST API JSON.

- Arduino Documentation. ESP32Servo & LiquidCrystal_I2C Library Reference.

LAMPIRAN

Lampiran A - Source Code Arduino Final (esp32_smart_home.ino)

esp32_smart_home.ino

#include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DHT.h>

#include <ESP32Servo.h>

// =================================================

// KONFIGURASI WIFI

// =================================================

const char* ssid = "ariahmad"; const char* password = "24110847";

// =================================================

// PIN SENSOR

// =================================================

#define DHT_PIN 4 #define DHT_TYPE DHT22 #define PIR_PIN 27

#define MQ2_PIN 34

// =================================================

// PIN AKTUATOR

// =================================================

#define LED_MERAH_PIN 25

#define BUZZER_PIN 14

#define SERVO_PIN 26

#define RELAY_PIN 33

#define LED_HIJAU_PIN 32

#define LED_PUTIH_PIN 13

// =================================================

// PIN LCD

// =================================================

#define LCD_SDA 21

#define LCD_SCL 22

// =================================================

// THRESHOLD

// ================================================= #define SUHU_THRESHOLD 35.0

#define GAS_THRESHOLD 600

// =================================================

// OBJEK

// ================================================= DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); Servo servoMotor;

WebServer server(80);

// =================================================

// VARIABEL SENSOR

// =================================================

float suhu = 0;

float kelembapan = 0; int nilaiGas = 0; bool gerakan = false;

bool suhuBahaya = false; bool gasBahaya = false; bool alarmAktif = false;

// =================================================

// TIMER

// =================================================

unsigned long waktuDHT = 0; unsigned long waktuGas = 0; unsigned long waktuLCD = 0;

const unsigned long INTERVAL_DHT = 2000; const unsigned long INTERVAL_GAS = 500; const unsigned long INTERVAL_LCD = 500;

// =================================================

// BACA GAS RATA-RATA

// =================================================

int bacaGasRataRata() { long total = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) { total += analogRead(MQ2_PIN); delay(5);

}

return total / 10;

}

// =================================================

// UPDATE LCD

// =================================================

void updateLCD() { lcd.clear();

if (gasBahaya) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("!! PERINGATAN !!");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("GAS BAHAYA");

} else if (suhuBahaya) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("!! PERINGATAN !!");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("SUHU TINGGI");

} else if (gerakan) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STATUS KEAMANAN");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("GERAKAN ADA");

} else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T:"); lcd.print(suhu, 1); lcd.print("C ");

lcd.print("H:"); lcd.print(kelembapan, 0); lcd.print("%");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("SISTEM AMAN");

}

}

// =================================================

// HALAMAN WEB ESP32

// =================================================

void handleRoot() {

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); server.send(200, "text/plain", "ESP32 Smart Home API Aktif");

}

// =================================================

// DATA SENSOR UNTUK WEBSITE

// =================================================

void handleData() {

server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); String json = "{";

json += ""suhu":" + String(suhu, 1) + ",";

json += ""kelembapan":" + String(kelembapan, 1) + ","; json += ""gas":" + String(nilaiGas) + ",";

json += ""gerakan":"" + String(gerakan ? "TERDETEKSI" : "TIDAK ADA") + "","; json += ""ledMerah":"" + String(alarmAktif ? "ON" : "OFF") + "",";

json += ""ledHijau":"" + String(!alarmAktif ? "ON" : "OFF") + "","; json += ""ledPutih":"ON",";

json += ""buzzer":"" + String(alarmAktif ? "ON" : "OFF") + "",";

json += ""servo":"" + String((suhuBahaya || gasBahaya) ? "90" : "0") + "°",";

json += ""relay":"" + String((suhuBahaya || gasBahaya) ? "ON" : "OFF") + "",";

json += ""alarm":" + String(alarmAktif ? "true" : "false") + ","; json += ""status":"";

if (gasBahaya) json += "GAS BAHAYA";

else if (suhuBahaya) json += "SUHU TINGGI"; else if (gerakan) json += "GERAKAN TERDETEKSI"; else json += "SISTEM AMAN";

json += """;

json += "}";

server.send(200, "application/json", json);

}

void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIR_PIN, INPUT); pinMode(LED_MERAH_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_HIJAU_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_PUTIH_PIN, OUTPUT); pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_MERAH_PIN, LOW); digitalWrite(LED_HIJAU_PIN, HIGH); digitalWrite(LED_PUTIH_PIN, HIGH); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

dht.begin(); analogReadResolution(12); servoMotor.attach(SERVO_PIN); servoMotor.write(0);

Wire.begin(LCD_SDA, LCD_SCL); lcd.init();

lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("AI SMART HOME"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("CONNECTING WIFI");

WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500);

Serial.print(".");

}

lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("WIFI TERHUBUNG");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(WiFi.localIP()); delay(3000);

server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); server.on("/data", HTTP_GET, handleData); server.begin();

updateLCD();

}

void loop() { server.handleClient();

unsigned long sekarang = millis(); gerakan = digitalRead(PIR_PIN) == HIGH;

if (sekarang - waktuGas >= INTERVAL_GAS) { waktuGas = sekarang;

nilaiGas = bacaGasRataRata(); gasBahaya = nilaiGas > GAS_THRESHOLD;

}

if (sekarang - waktuDHT >= INTERVAL_DHT) { waktuDHT = sekarang;

float suhuBaru = dht.readTemperature(); float kelembapanBaru = dht.readHumidity(); if (!isnan(suhuBaru)) {

suhu = suhuBaru;

suhuBahaya = suhu > SUHU_THRESHOLD;

}

if (!isnan(kelembapanBaru)) {

kelembapan = kelembapanBaru;

}

}

alarmAktif = suhuBahaya || gerakan || gasBahaya;

digitalWrite(LED_MERAH_PIN, alarmAktif ? HIGH : LOW); digitalWrite(BUZZER_PIN, alarmAktif ? HIGH : LOW); digitalWrite(LED_HIJAU_PIN, alarmAktif ? LOW : HIGH); digitalWrite(LED_PUTIH_PIN, HIGH);

if (suhuBahaya || gasBahaya) { servoMotor.write(90); digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

} else { servoMotor.write(0);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

}

if (sekarang - waktuLCD >= INTERVAL_LCD) { waktuLCD = sekarang;

static bool gerakanLama = false, suhuLama = false, gasLama = false;

if (gerakan != gerakanLama || suhuBahaya != suhuLama || gasBahaya != gasLama) { gerakanLama = gerakan;

suhuLama = suhuBahaya; gasLama = gasBahaya; updateLCD();

}

}

}

Lampiran B - Source Code Web Dashboard (index.html, style.css, script.js)

index.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>AI Smart Home Dashboard</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="dashboard">

<!-- SIDEBAR -->

<aside class="sidebar">

<div class="logo">

<div class="logo-icon"> </div>

<div>

<h2>AI Smart Home</h2>

<span>Security System</span>

</div>

</div>

<nav>

<a href="#dashboard" class="active"><span> </span> Dashboard</a>

<a href="#monitoring"><span> </span> Monitoring</a>

<a href="#device"><span> </span> Perangkat</a>

</nav>

<div class="connection">

<div class="connection-dot" id="connectionDot"></div>

<div>

<strong id="connectionStatus">Menghubungkan...</strong>

<small>ESP32</small>

</div>

</div>

</aside>

<!-- MAIN -->

<main class="main">

<header class="header">

<div>

<h1>Smart Home Dashboard</h1>

<p>Monitoring kondisi rumah secara real-time</p>

</div>

<div class="header-info">

<div class="time" id="currentTime">00:00:00</div>

<div class="date" id="currentDate">-</div>

</div>

</header>

<section>

<div class="system-status" id="systemStatus">

<div class="status-icon">✓</div>

<div>

<h2 id="statusTitle">Sistem Aman</h2>

<p id="statusDescription">Semua sensor dalam kondisi normal</p>

</div>

</div>

</section>

<section id="monitoring">

<div class="section-title">

<h2>Monitoring Sensor</h2>

<span>● Live Data</span>

</div>

<div class="sensor-grid">

<div class="card sensor-card">

<div class="card-header">

<div class="sensor-icon temperature"></div>

<span class="sensor-label">DHT22</span>

</div>

<h3>Suhu</h3>

<div class="sensor-value"><span id="suhu">0</span> <small>°C</small></div>

<div class="progress"><div class="progress-bar" id="suhuProgress"></div></div>

<p id="suhuStatus">Normal</p>

</div>

div>

<div class="card sensor-card">

<div class="card-header">

<div class="sensor-icon humidity"></div>

<span class="sensor-label">DHT22</span>

</div>

<h3>Kelembapan</h3>

<div class="sensor-value"><span id="kelembapan">0</span> <small>%</small></div>

<div class="progress"><div class="progress-bar" id="kelembapanProgress"></div></

<p>Kelembapan Ruangan</p>

</div>

<div class="card sensor-card">

<div class="card-header">

<div class="sensor-icon gas"></div>

<span class="sensor-label">MQ-2</span>

</div>

<h3>Gas / Asap</h3>

<div class="sensor-value"><span id="gas">0</span> <small>ADC</small></div>

<div class="progress"><div class="progress-bar" id="gasProgress"></div></div>

<p id="gasStatus">Normal</p>

</div>

<div class="card sensor-card">

<div class="card-header">

<div class="sensor-icon motion"></div>

<span class="sensor-label">PIR</span>

</div>

<h3>Deteksi Gerakan</h3>

<div class="motion-status" id="gerakan">TIDAK ADA</div>

<p>Status sensor PIR</p>

</div>

</div>

</section>

<section id="device">

<div class="section-title"><h2>Status Perangkat</h2></div>

<div class="device-grid">

<div class="device-card">

<div class="device-icon red"></div>

<div><h3>LED Merah</h3><p>Indikator Bahaya</p></div>

<span class="device-status" id="ledMerah">OFF</span>

</div>

<div class="device-card">

style.css

<div class="device-icon green"> </div>

<div><h3>LED Hijau</h3><p>Indikator Aman</p></div>

<span class="device-status" id="ledHijau">OFF</span>

</div>

<div class="device-card">

<div class="device-icon white"> </div>

<div><h3>LED Putih</h3><p>Lampu Penerangan</p></div>

<span class="device-status" id="ledPutih">OFF</span>

</div>

<div class="device-card">

<div class="device-icon buzzer"> </div>

<div><h3>Buzzer</h3><p>Alarm Keamanan</p></div>

<span class="device-status" id="buzzer">OFF</span>

</div>

<div class="device-card">

<div class="device-icon servo"> </div>

<div><h3>Servo Motor</h3><p>Posisi Pintu / Ventilasi</p></div>

<span class="device-status" id="servo">0°</span>

</div>

<div class="device-card">

<div class="device-icon relay"> </div>

<div><h3>Relay</h3><p>Kontrol Perangkat</p></div>

<span class="device-status" id="relay">OFF</span>

</div>

</div>

</section>

<footer>

<p>AI Smart Home System © 2026</p>

<p>ESP32 IoT Monitoring</p>

</footer>

</main>

</div>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

}

body {

font-family: "Inter", Arial, sans-serif; background: #f4f6f8;

color: #1f2937;

}

.dashboard {

display: flex;

min-height: 100vh;

}

.sidebar {

width: 250px; background: #111827; color: white; padding: 25px 18px; display: flex;

flex-direction: column; position: fixed; height: 100vh;

}

.logo {

display: flex;

align-items: center; gap: 12px;

margin-bottom: 50px;

}

.logo-icon {

width: 45px; height: 45px;

background: #2563eb; border-radius: 12px; display: flex;

justify-content: center; align-items: center; font-size: 23px;

}

.logo h2 { font-size: 16px; }

.logo span { font-size: 11px; color: #9ca3af; }

nav { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; } nav a {

color: #9ca3af;

text-decoration: none; padding: 14px;

border-radius: 10px; display: flex;

gap: 12px;

align-items: center; transition: 0.3s;

}

nav a:hover, nav a.active { background: #2563eb; color: white;

}

.connection {

margin-top: auto; background: #1f2937; padding: 15px; border-radius: 10px; display: flex;

align-items: center; gap: 10px;

}

.connection small { display: block; color: #9ca3af; margin-top: 3px; }

.connection-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background: #ef4444; }

.connection-dot.online { background: #22c55e; }

.main { margin-left: 250px; width: calc(100% - 250px); padding: 30px; }

.header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 30px; }

.header h1 { font-size: 28px; }

.header p { color: #6b7280; margin-top: 5px; }

.header-info { text-align: right; }

.time { font-size: 24px; font-weight: bold; }

.date { color: #6b7280; font-size: 13px; }

.system-status { padding: 22px; border-radius: 15px; display: flex;

align-items: center; gap: 15px;

margin-bottom: 30px; background: #dcfce7; border: 1px solid #86efac;

}

.system-status.danger { background: #fee2e2; border-color: #fca5a5; }

.status-icon { width: 50px; height: 50px;

background: #22c55e; color: white;

border-radius: 50%; display: flex;

justify-content: center; align-items: center; font-size: 25px;

}

.system-status.danger .status-icon { background: #ef4444; }

.system-status h2 { font-size: 18px; }

.system-status p { margin-top: 5px; color: #6b7280; }

section { margin-bottom: 35px; }

.section-title { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 15px; }

.section-title h2 { font-size: 20px; }

.section-title span { color: #22c55e; font-size: 13px; }

.sensor-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 18px; }

.card { background: white; padding: 20px; border-radius: 15px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.06); }

.card-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }

.sensor-icon { width: 45px; height: 45px; border-radius: 12px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 22px; }

.temperature { background: #fee2e2; }

.humidity { background: #dbeafe; }

.gas { background: #fef3c7; }

.motion { background: #ede9fe; }

.sensor-label { font-size: 11px; color: #9ca3af; }

.card h3 { margin-top: 20px; font-size: 15px; }

.sensor-value { margin-top: 10px; font-size: 32px; font-weight: 800; }

.sensor-value small { font-size: 15px; font-weight: normal; }

.progress { height: 6px; background: #e5e7eb; border-radius: 10px; margin-top: 15px; overflow: hidden; }

.progress-bar { height: 100%; width: 0%; background: #2563eb; transition: width 0.5s; }

.card p { margin-top: 10px; font-size: 12px; color: #6b7280; }

.motion-status { margin-top: 20px; font-size: 22px; font-weight: bold; color: #22c55e; }

.motion-status.detected { color: #ef4444; }

.device-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 15px; }

.device-card { background: white; padding: 18px; border-radius: 14px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.06); }

.device-icon { width: 45px; height: 45px; border-radius: 10px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; font-size: 20px; }

.device-card h3 { margin: 0; font-size: 14px; }

.device-card p { margin-top: 4px; }

.device-status { margin-left: auto; font-size: 12px; font-weight: bold; }

.device-status.on { color: #22c55e; }

.device-status.off { color: #9ca3af; }

footer { display: flex; justify-content: space-between; color: #9ca3af; font-size: 12px; padding: 20px 0; }

script.js

const ESP32_IP = "192.168.1.11";

const API_URL = `http://${ESP32_IP}/data`;

async function updateData() { try {

console.log("Mengambil data dari:", API_URL); const response = await fetch(API_URL, {

method: "GET", cache: "no-store"

});

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP Error: ${response.status}`);

}

const data = await response.json(); console.log("Data ESP32:", data);

document.getElementById("suhu").textContent = data.suhu; document.getElementById("kelembapan").textContent = data.kelembapan; document.getElementById("gas").textContent = data.gas; document.getElementById("gerakan").textContent = data.gerakan;

document.getElementById("ledMerah").textContent = data.ledMerah; document.getElementById("ledHijau").textContent = data.ledHijau; document.getElementById("ledPutih").textContent = data.ledPutih; document.getElementById("buzzer").textContent = data.buzzer; document.getElementById("servo").textContent = data.servo; document.getElementById("relay").textContent = data.relay;

document.getElementById("connectionStatus").textContent = "Terhubung"; document.getElementById("connectionDot").classList.add("online");

const systemStatus = document.getElementById("systemStatus"); const statusTitle = document.getElementById("statusTitle");

const statusDescription = document.getElementById("statusDescription");

if (data.alarm === true) { systemStatus.classList.add("danger"); statusTitle.textContent = "Sistem dalam Kondisi Bahaya"; statusDescription.textContent = data.status;

} else {

systemStatus.classList.remove("danger"); statusTitle.textContent = "Sistem Aman"; statusDescription.textContent = data.status;

}

const gerakan = document.getElementById("gerakan"); if (data.gerakan === "TERDETEKSI") {

gerakan.classList.add("detected");

} else {

gerakan.classList.remove("detected");

}

let suhuProgress = (Number(data.suhu) / 50) * 100; suhuProgress = Math.min(suhuProgress, 100);

document.getElementById("suhuProgress").style.width = `${suhuProgress}%`;

let kelembapanProgress = Number(data.kelembapan); document.getElementById("kelembapanProgress").style.width = `${kelembapanProgress}%`;

let gasProgress = (Number(data.gas) / 4095) * 100; gasProgress = Math.min(gasProgress, 100);

document.getElementById("gasProgress").style.width = `${gasProgress}%`;

console.log("Dashboard berhasil diperbarui");

} catch (error) {

console.error("Gagal mengambil data ESP32:", error); document.getElementById("connectionStatus").textContent = "Terputus"; document.getElementById("connectionDot").classList.remove("online");

}

}

function updateClock() { const now = new Date();

document.getElementById("currentTime").textContent = now.toLocaleTimeString("id-ID"); document.getElementById("currentDate").textContent = now.toLocaleDateString("id-ID", {

weekday: "long", year: "numeric", month: "long", day: "numeric"

});

}

updateData(); updateClock();

setInterval(updateData, 1000);

setInterval(updateClock, 1000);